Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa urządzeń do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do przeprowadzania kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Słubice” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

# I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi i odzieży do przeprowadzania kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego urządzenia, narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy powinno:

- być fabrycznie nowe i wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich;

- wykonane w ramach bezpiecznych technologii;

- spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) oraz odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

- posiadać deklarację CE;

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

# Poz. 1 Kamera termowizyjna

| Kamera termowizyjna | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Zakres rozpoznawalnych temperatur | od -20°C do +600°C |
| Ekran LCD | min. 4 ” |
| Zasięg obserwacji [m] | min. 0,3 |
| Pole widzenia – kątowe | min. 42x32 |
| Czas działania | min. 2 h |
| Typ interfejsu | Wi-fi, USB 2.0, Bluetooth |
| Obudowa pyłoszczelna i wodoszczelna | min. IP54 |
| Format zapisywanych plików | JPG |
| Notatki głosowe - format zapisywanych plik audio | WAV |
| Współpraca z aplikacją mobilną | TAK |
| Dołączone oprogramowanie | Pełna wersja dedykowanego oprogramowania |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu [Hz] | min. 30 |
| Czułość cieplna [mK] | min. 30 |
| Możliwość nałożenia konturów z obrazu widzialnego na termogram | TAK |
| Typ ogniskowej | Laserowe ustawienie ostrości |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Liczba akumulatorów [szt.] | 2 |
| Dołączone oprogramowanie | Pełna wersja dedykowanego oprogramowania |
| Dołączone akcesoria: | walizka, ładowarka, dodatkowy akumulator, instrukcja obsługi w PL, szkolenie z obsługi |
| Gwarancja | 24 miesiące |

# Poz. 2 Wilgotnościomierz

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Zakres pomiarowy | od 6°C do 60°C |
| Zakres temperatury drewna | od - 10°C do + 60°C |
| Dokładność pomiaru: - w zakresie 6 % - 12 %; - w zakresie 13 % - 28,9 % - w zakresie 28 % - 60 % | do 1° do2° do10° |
| Liczba gatunków | min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych |
| Rodzaj wyśeitlacza | LCD o wysokim kontraście |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5 x 12 mm – 2 szt. + 2 sztuki zapasowe |
| Zasilanie | 1 * 12 V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów |
| Sygnał zużycia baterii | TAK |
| Funkcja automatycznego wyłączania | TAK |
| Akcesoria | Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL |
| Certyfikat wzorcowania | TAK |
| Gwarancja | 24 miesiące |

# Poz. 3 Termogihrometr cyfrowy

| Termogihrometr cyfrowy | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Wyświetlacz | LCD |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min 3.5% |
| Dokładność podstawowa (+/-) | min.3°C |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95% |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | 10% |
| Zakres pomiarowy temperatury | min od-20 do +60°C |
| Zasilanie | Bateria 9V |
| Akcesoria | Torba |
| Gwarancja | 24 miesiące |

# Poz. 4 Urządzenie do pomiaru stężenia gazów

| Urządzenie do pomiaru stężenia gazów | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Czujnik wskazań | 4 grupy gazów, , w tym: siarkowodór, tlenek azotu, tlenek węgla, lotne związki organiczne. – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie |
| Czas odpowiedzi | mniej niż 30 sekund |
| Alarm | dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje |
| Akcesoria | Walizka , ładowarka |
| Czas pracy na baterii | min 7 godzin |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 5 zestaw do poboru próbek popiołu z palenisk

| Skład zestawu | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | Po 1 sztuce z wymienionych niżej narzędzi |
| Materiał | Stal nierdzewna kwasoodporna, niewchodząca w reakcję z badanym materiałem |
| Narzędzia | - Łopatka do pobierania próbek - Wygarniacz paliwa - Wiadro - Tacka |
| Dodatkowe akcesoria | Zestaw zamykany w skrzyni narzędziowej/walizce |

## II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nie później niż 21 dni od daty podpisania umowy.

III. Warunki realizacji zamówienia:

- Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.